CSI500 量化策略逻辑文档

基于 GitHub 仓库 app.py 代码的完整策略逻辑描述

生成日期：2026-02-22 | 由 Claude Opus 4.6 自动生成

【差异标注说明】本文档中以橙色高亮标注的段落，表示该处代码实现与原始"策略逻辑.docx"文档描述存在不一致。

一、指标定义

1. 市场广度 (Breadth)

定义：df['breadth']，即中证500成分股中站上20日均线的个股比例（%）。
数据来源：从 csi500_breadth_daily.csv 文件加载。

- 冰点线：< 16%（极度恐慌，触发左侧抄底）
  - 过热线：> 79%（极度贪婪，触发卖出条件之一）

2. 资金热度 (Heat Z-Score)

定义：df['Heat_Z']，成交金额的 Z-Score 标准化值。

计算公式：

Heat_Z = (amount - amount.rolling(h_win).mean()) / amount.rolling(h_win).std()

- 默认窗口：h_win = 20 天（可通过侧边栏调节，范围 5-40）
  - 过热阈值：> 1.5σ
  - 注意：使用的是成交金额（amount），而非成交量（volume），因为金额更能反映真实资金承接力。

3. 趋势过滤器 (MA Filter)

定义：df['MA_Filter']，默认为 30 日均线（MA30）。
可通过侧边栏调节，范围 10-60。
作用：判断中期趋势的多空分界线，是 FirstNeg 模式的核心参考指标。

4. 短期趋势均线 (MA Trend)

定义：df['MA_Trend']，10 日均线。
作用：用于 FirstNeg 买入条件中判断短期趋势方向，硬编码不可调节。

5. 近期支撑均线 (MA Support)

定义：df['MA_Support']，5 日均线。
作用：用于 FirstNeg 买入条件中确认近期支撑有效，硬编码不可调节。

6. 连涨动能 (Consecutive Gains)

定义：df['Consec_Gains']，连续上涨天数。

计算方式：

Is_Up = 1 if close > prev_close else 0
Streak = 在同一方向组内的连续计数
Consec_Gains = Streak（当方向为上涨时），否则为 0

7. ETF 换手率 (Turnover_Pct)

定义：df['Turnover_Pct']，从 510500.csv（中证500ETF）加载的换手率数据。
自动检测原始数据是百分比格式还是小数格式并标准化。
作用：用于 FirstNeg 买入时确认资金活跃度。

二、策略买入逻辑 (Entry Logic)

策略每天检查是否触发买入，分为两种互斥的触发场景。Composite 优先级高于 FirstNeg。

场景 A：左侧极值抄底 (Composite Mode)

触发条件：

1. 市场广度 < 16%：全市场仅不到 16% 的股票在均线上方，判定为极度超卖的"冰点时刻"。

代码实现：

cond_comp_b = (temp['breadth'] < 16)

动作：全仓买入，将内部状态标记为 Composite（复合反转模式）。
策略理念：纯逆向均值回归——在市场极度恐慌时抄底，相信冰点即为中期底部。

场景 B：右侧首阴低吸 (FirstNeg Mode)

触发条件（需同时满足以下所有条件）：

1. 趋势向上：收盘价 > 10日均线 (MA_Trend)
  2. 动能强劲：昨日连续上涨天数 ≥ 3 天 (Consec_Gains.shift(1) >= 3)
  3. 首阴回调：今日收盘价 < 昨日收盘价（出现回调）
  4. 放量确认：ETF 换手率 (Turnover_Pct) > 1.0%
  5. 支撑有效：收盘价 > 5日均线 (MA_Support)
  6. 大趋势保护：当前收盘价 > 30日均线 (MA_Filter)

代码实现：

# 条件 1-5 预计算为向量
cond_fn_b_base = (temp['close'] > temp['MA_Trend']) & \
                 (temp['Consec_Gains'].shift(1) >= 3) & \
                 (temp['close'] < temp['close'].shift(1)) & \
                 (temp['Turnover_Pct'] > 1.0) & \
                 (temp['close'] > temp['MA_Support'])

# 条件 6 在循环中逐行检查
if cond_fn_b_base.iloc[i] and (curr_c > ma_f):
    logic_state, buy_trig = "FirstNeg", True

动作：全仓买入，将内部状态标记为 FirstNeg（首阴模式）。
策略理念：趋势延续型回调买入——在强势上涨后的首次回调中低吸，做短线波段。

状态流转特例

如果当前处于 FirstNeg 持仓状态中，但市场突然崩盘导致广度跌破 16%，策略会自动将状态从 FirstNeg 升级为 Composite，切换到左侧抄底逻辑（更宽松的退出规则）。

if logic_state == "FirstNeg" and cond_comp_b.iloc[i]:
    logic_state = "Composite"

三、卖出逻辑 (Exit Logic)

卖出条件取决于当前所处的持仓模式（Composite 或 FirstNeg）。

1. 通用卖出条件（适用于所有模式）

情绪过热卖出：

- 市场广度 > 79%（全市场普涨，风险积聚）
  - 且 资金未过热 (Heat_Z < 1.5)

cond_comp_s = (temp['breadth'] > 79) & (temp['Heat_Z'] < 1.5)

逻辑解释：如果是"缩量普涨"则卖出；如果成交量巨大（Heat_Z > 1.5）反而不卖，说明有资金推动，可以先观察。

2. Composite 模式退出（抄底单）

宽容度极高：除了上述通用卖出条件（广度 > 79% 且 Heat_Z < 1.5）外，不设任何止损。
逻辑：相信冰点反转是中期底部，死扛直到广度过热且成交量不足才卖出。

if logic_state == "Composite":
    if cond_comp_s.iloc[i]: exit_f = True

3. FirstNeg 模式退出（追涨单）

【与原文档差异】原始"策略逻辑.docx"描述 FirstNeg 退出条件为"满足以下任一条件即卖出"（三个条件为 OR 关系）。但代码实际实现为：跌破 MA_Filter 是前提条件，需叠加"当日下跌"或"5日滞涨"才触发退出（is_below_ma AND ( is_ld OR is_5d )组合）。代码逻辑比文档描述更宽松——不会因单一条件满足就卖出。

我们先采用原代码逻辑：is_below_ma AND ( is_ld OR is_5d )

代码实际退出逻辑（满足以下任一组合即卖出）：

组合一：通用卖出 — 广度 > 79% 且 Heat_Z < 1.5
  组合二：趋势破位 + 短期下跌 — 收盘价 < MA_Filter 且 今日收盘 < 昨日收盘
  组合三：趋势破位 + 时间滞涨 — 收盘价 < MA_Filter 且 持仓 ≥ 5天 且 期间收盘价从未超过入场日最高价

代码实现：

is_1d = (curr_c < prev_c)                    # 今日下跌
is_below_ma = (curr_c < ma_f)                # 跌破 MA_Filter
is_5d = (i - entry_idx >= 5) and \           # 持仓 ≥ 5 天
        not (temp['close'].iloc[entry_idx:i+1] > entry_high).any()  # 且从未创新高

if cond_comp_s.iloc[i]:             exit_f = True   # 通用卖出
elif is_below_ma and (is_1d or is_5d): exit_f = True   # 趋势破位+确认

与原文档的对比表：

| 场景 | 原文档行为 | 代码实际行为 |
| --- | --- | --- |
| 仅跌破 MA_Filter （未下跌、未滞涨） | 卖出（条件1独立满足） | 不卖出（需叠加下跌或滞涨） |
| 仅今日下跌 （仍在 MA_Filter 上方） | 卖出（条件2独立满足） | 不卖出（需先跌破 MA_Filter） |
| 仅5日滞涨 （仍在 MA_Filter 上方） | 卖出（条件3独立满足） | 不卖出（需先跌破 MA_Filter） |
| 跌破 MA_Filter + 今日下跌 | 卖出 | 卖出（一致） |
| 跌破 MA_Filter + 5日滞涨 | 卖出 | 卖出（一致） |

四、入场最高价 (entry_high) 的记录与使用

【与原文档差异】原始"策略逻辑.docx"描述 entry_high 为"买入当日及之后达到的最高价"（暗示应滚动更新）。但代码实际仅在入场时记录一次入场当日的最高价（high），之后不再更新。这意味着一旦入场后收盘价超过了入场日最高价，5日滞涨条件将永远不会触发（因为 .any() 检查覆盖入场至今的全部收盘价）。

我们采用原代码逻辑：入场时记录一次当日的最高价，之后不变。

代码实现：

# 入场时记录
entry_high = temp['high'].iloc[i]   # 仅取入场当日的 high 值

# 5日滞涨检查
is_5d = (i - entry_idx >= 5) and \
        not (temp['close'].iloc[entry_idx:i+1] > entry_high).any()
# 检查从入场到当前的所有 close，是否有任何一天超过 entry_high

行为示例：

| 时间线 | 价格变化 | 原文档预期 | 代码实际行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 0（入场） | high=100, close=98 | entry_high = 100 | entry_high = 100 |
| Day 3 | close=102（创新高） | entry_high 更新为 102 | entry_high 仍为 100 |
| Day 4-8 | close 在 99-101 之间 | 5天低于 102 → 触发滞涨 | Day 3 的 close=102 > 100 → .any()=True → 不触发 |

五、交易执行细节

1. 信号机制

- signal = 1：买入信号
  - signal = -1：卖出信号
  - 信号于次日生效（T+1 执行模型）

actual_p = temp['pos'].shift(1).fillna(0)   # 信号延迟一天执行

2. 成本计算

- 每次仓位变动（买入或卖出）产生 0.1%（千分之一）的交易成本
  - 包含双边滑点和手续费

temp['strat_ret'] = actual_p * temp['close'].pct_change().fillna(0) \
                    - np.where(actual_p.diff() != 0, 0.001, 0)

3. 收益计算

- 策略收益 = 持仓标记 × 当日涨跌幅 - 交易成本
  - 累计收益 = (1 + 每日策略收益) 的连乘积

temp['cum_ret'] = (1 + temp['strat_ret']).cumprod()

4. 持仓方式

- 纯多头策略，全仓进出（仓位为 0 或 1，无部分仓位）
  - 不做空

六、参数汇总表

| 参数 | 默认值 | 是否可调 | 调节范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| MA_Filter 窗口 | 30 天 | 是（侧边栏） | 10 - 60 |
| MA_Trend 窗口 | 10 天 | 否（硬编码） | - |
| MA_Support 窗口 | 5 天 | 否（硬编码） | - |
| Heat_Z 窗口 | 20 天 | 是（侧边栏） | 5 - 40 |
| 广度冰点阈值 | 16% | 否（硬编码） | - |
| 广度过热阈值 | 79% | 否（硬编码） | - |
| Heat_Z 过热阈值 | 1.5σ | 否（硬编码） | - |
| 连涨天数要求 | ≥ 3 天 | 否（硬编码） | - |
| ETF 换手率下限 | 1.0% | 否（硬编码） | - |
| 时间止损天数 | 5 天 | 否（硬编码） | - |
| 交易成本 | 0.1% | 否（硬编码） | - |
| 执行延迟 | T+1 | 否（硬编码） | - |

七、数据加载流水线

数据通过 load_data() 函数加载，步骤如下：

Step 1：加载基础数据
    - sh.000905.csv：中证500指数日频 OHLCV（date, code, open, high, low, close, volume, amount）
    - csi500_breadth_daily.csv：市场广度（date, breadth）
    - CSI500_Master_Strategy.csv：预计算策略特征（含 ETF_Turnover, new_high_pct）

Step 2：数据合并
    - 指数数据与广度数据按 date 内连接（inner join）
    - 与 Master Strategy 左连接，引入 new_high_pct（60日新高比例）和 ETF_Turnover

Step 3：加载 ETF 换手率
    - 分别加载 510050（上证50）、510300（沪深300）、510500（中证500）、512100（中证1000）
    - 各自重命名为 turnover_XXXX 后左连接到主表，缺失值填 0

Step 4：计算技术指标
    - MA_Filter, MA_Trend, MA_Support, Is_Up, Streak, Consec_Gains, Heat_Z, Turnover_Pct

Step 5：按用户选择的日期范围过滤（默认 2024-01-01 至今）

八、仪表盘与可视化

1. 绩效指标

- 策略累计收益率
  - 策略最大回撤
  - 基准（买入持有）累计收益率
  - 相对超额收益（策略 - 基准）

2. 三个可视化标签页

Tab 1 - 收益与信号：累计收益曲线 + 买卖信号标记（红色三角=买入，绿色倒三角=卖出）
  Tab 2 - 广度与热度：双面板，上方为广度指标（蓝色阴影标记持仓期），下方为 Heat Z-Score
  Tab 3 - 流动性监控：双面板，上方为60日新高比例柱状图，下方为各 ETF 换手率折线图

3. 战术指令面板

市场模式判定：

- 多头趋势：收盘价 > MA_Filter 且 MA_Filter 上升
  - 空头趋势：收盘价 < MA_Filter 且 MA_Filter 下降
  - 震荡/盘整：其他情况

深度逻辑扫描（四个维度实时展示）：

A. 广度：< 16% 冰点（抄底机会）；> 80% 过热预警
  B. Heat Z：> 1.5 情绪过热；< -1.5 极度缩量
  C. 新高比例：> 5% 内部动能强劲，普涨格局
  D. MA Filter：在 MA30 上方趋势生命线完好；下方空头压力

九、与原始"策略逻辑.docx"差异汇总

| 差异编号 | 位置 | 原文档描述 | 代码实际实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 差异 1 | FirstNeg 退出条件组合 | 三个退出条件为 OR 关系： ① 跌破MA_Filter ② 今日下跌 ③ 5日滞涨 任一满足即卖出 | 跌破 MA_Filter 为前提（AND）， 叠加今日下跌或5日滞涨（OR）： is_below_ma AND (is_1d OR is_5d) 影响：代码更宽松，不会因 单一条件独立触发卖出 |
| 差异 2 | entry_high 记录方式 | "买入当日及之后达到的 最高价"（暗示滚动更新） | 仅记录入场当日 high 值， 之后不更新。 影响：若入场后曾创新高再 回落，5日滞涨条件不会触发 |

十、策略总结

这是一个"左侧抄底冰点，右侧追首阴"的混合策略：

1. Composite 模式（左侧逆向）：在市场极度恐慌时（广度 < 16%）无条件抄底，并以极高容忍度持有，仅在广度过热（> 79%）且成交量回落（Heat_Z < 1.5）时卖出。本质是逆向均值回归策略。

2. FirstNeg 模式（右侧顺势）：在趋势良好时（MA30 之上），利用连涨 3 天后的首次回调机会做短线波段。退出规则较严格——需要跌破 MA_Filter 并叠加当日下跌或 5 日滞涨才触发止损。本质是趋势延续型回调买入策略。

策略特征：纯多头、全仓进出、T+1 执行、单边成本 0.1%。